Załącznik nr 2

FORMULARZ – PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO POJAZDU

Składając ofertę na zadanie pn. Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów komunalnych stałych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku oświadczamy, że oferowany pojazd

Marki: …………………………………………..……………………………………………………………………………………..

Typu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………….

charakteryzuje się następującym wyposażeniem:

| WYMAGANIA |  | Wpisać TAK/NIE bądź w inny sposób zaznaczyć, czy wymagany parametr jest spełniony. Jeśli parametr oferowanego urządzenia jest wyższy niż wymagania SIWZ należy podać ten parametr |
| --- | --- | --- |
| - Podwozie |  |  |
| - Rozstaw osi 4.15 m / zwis tylny 1.83 m. |  |  |
| - Wysokość podłużnicy 260 mm, grubość 6,0 mm. Wzmocnienie wewnętrzne z przodu. |  |  |
| - Tłumik liniowy z poziomą rurą wydechową. |  |  |
| - Rura wydechowa do góry, po lewej stronie. |  |  |
| - Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego min. 200 litrów. |  |  |
| - Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC. |  |  |
| - Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodne z dyrektywą UE 2000/40/EEC. |  |  |
| - Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 26 litrów. (podać dokładną pojemność) |  |  |
| - Uchwyt koła zap. z boku. |  |  |
| - Kolor szary podwozia (standardowy). |  |  |
| - Sprzęgło i wyposażenie do podłączenia przyczepy |  |  |
| - Poprzecznica zamykająca. |  |  |
| - Układ napędowy |  |  |
| - Silnik wysokoprężny o mocy min. 184 kW (250 KM) przy 1900-2500 obr./min, moment obrotowy 950 Nm przy 1200-1700 obr./min. (podać dokładną moc silnika) |  |  |
| - Emisja spalin Euro 5. |  |  |
| - Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów. |  |  |
| - Skrzynia biegów z nadbiegiem. |  |  |
| - Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego. |  |  |
| - Koła i opony |  |  |
| - Pierwsza oś przednia: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00. |  |  |
| - Pierwsza oś tylna: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00. |  |  |
| - Zapasowe: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00. |  |  |
| - Srebrnoszare obręcze kół. |  |  |
| - Pierścienie ochronne kół z otwartą częścią środkową, kolor srebrno-szary. |  |  |
| - Zawieszenie i osie |  |  |
| - Oś przednia paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 7,5 tony. |  |  |
| - Tylna oś napędzana z jedną redukcją i regulowanym 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie. Maks. obciążenie 11,5 ton. |  |  |
| - Masa całkowita pojazdu i masa całkowita zestawu |  |  |
| - Maksymalna techniczna masa całkowita pojazdu 18 000 kg. |  |  |
| - Maksymalna techniczna masa całkowita zestawu 21 500 kg. |  |  |
| - Komunikacja i zarządzanie inf. dotyczącymi jazdy |  |  |
| - Złącze, 2-stykowe, do Systemu zarządzania flotą (FMS). |  |  |
| - Tachograf cyfrowy, VDO. |  |  |
| - Podziałka prędkościomierza km/h. |  |  |
| - Ustawienie ogranicznika prędkości 85/30 km/h. |  |  |
| - Radioodtwarzacz CD, układ 2 głośników. |  |  |
| - Antena zespolona - AM/FM i GSM. Zakresy GSM 900 MHz, 1800 MHz i GPRS. |  |  |
| - Tempomat. |  |  |
| - Układ hamulcowy |  |  |
| - Hamulce tarczowe na osi przedniej. |  |  |
| - Hamulec wydechowy |  |  |
| - Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. |  |  |
| - Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza. Elektroniczny ogranicznik hamowania (EBL). Sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem. |  |  |
| - Bezpieczeństwo i ochrona |  |  |
| - Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa. |  |  |
| - Podstawowy immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika. |  |  |
| - Kabina z zewnątrz |  |  |
| - Kabina ze wzmocnionym zawieszeniem mechanicznym. Stalowy zderzak, barwiona szyba oraz elektrycznie sterowane szyby boczne. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. |  |  |
| - Kabina w kolorze białym. |  |  |
| - Szyba barwiona - zieleń, podgrzewana. |  |  |
| - Centralny zamek drzwiowy. Przełącznik blokady drzwi na desce rozdzielczej dla pasażera. Obejmuje 2 piloty i 2 kluczyki z układem transpondera. |  |  |
| - Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona. |  |  |
| - Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika. Lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika. |  |  |
| - Lusterko przednie spełnia wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu. |  |  |
| - Elektryczna regulacja lusterek głównych. |  |  |
| - Dwureflektorowe halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami. |  |  |
| - Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego. |  |  |
| - Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny. |  |  |
| - Wnętrze kabiny |  |  |
| - Kierownica czarna. |  |  |
| - Lewostronny układ kierowniczy. |  |  |
| - Regulacja nachylenia i wysokości kolumny kierownicy z zamkiem sterowanym pneumatycznie. |  |  |
| - Luksusowy fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją amortyzacji i pneumatycznym podparciem lędźwiowym. Ogrzewanie siedziska. Zintegrowany zagłówek. Trzypunktowy pas bezpieczeństwa. |  |  |
| - Podwójny fotel zmiennika. Środkowy fotel z biodrowym pasem bezpieczeństwa. Zewnętrzny fotel z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. |  |  |
| - Schowek pod siedziskiem zewnętrznego fotela. |  |  |
| - Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie. |  |  |
| - Ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza. |  |  |
| - Przetwornik z 24V do 12V, 15A, 180W. |  |  |
| - Elektrycznie otwierane szyby. |  |  |
| - Warunki zastosowania |  |  |
| - Zmienne warunki klimatyczne, z temperaturami spadającymi poniżej -12 stopni Celsjusza. |  |  |
| - Separator wilgoci z wkładem filtra 30 mikrometrów i podgrzewaną miską filtra. Panel stanu z ostrzeżeniem o opróżnieniu na desce rozdzielczej. |  |  |
| - Wlot powietrza na dachu kabiny. |  |  |
| - Zabudowa (zbiornik) |  |  |
| - Zabudowa skrzyniowa w kształcie owalnym nieżebrowanym. wykonana z jednolitych blach. |  |  |
| - Zabudowa montowana na ramie połączona elastycznie z podwoziem. |  |  |
| - Pojemność skrzyni ładunkowej min. 16 m³. (podać dokładną pojemność) |  |  |
| - Pojemność kosza zasypowego min. 1.9 m³. (podać dokładną pojemność) |  |  |
| - Grubość podłogi min. 6mm. (podać dokładną grubość podłogi) |  |  |
| - Podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach. |  |  |
| - Instalacja w dnie skrzyni ładunkowej na bioodcieki. |  |  |
| - Zawór odprowadzające ciecz z odwłoka i zabudowy. |  |  |
| - Kolor zabudowy – pomarańczowy (standard). |  |  |
| - Zasyp - odwłok |  |  |
| - Mechanizm zgniatania odpadów liniowo-płytowych. |  |  |
| - Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5. (podać faktyczny stopień zagęszczenia w oferowanym przedmiocie zamówienia) |  |  |
| - Możliwość sterowania płytą wypychającą ze stanowiska na zewnątrz pojazdu lub kabiny kierowcy. |  |  |
| - Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni. |  |  |
| - Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej. |  |  |
| - Przycisk kontroli zgniotu po obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo). |  |  |
| - Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka. |  |  |
| - Możliwość uwalniana zakleszczonych przedmiotów. |  |  |
| - Otwieranie odwłoka za pomocą słowników umieszczonych na zewnątrz pojazd. |  |  |
| - Dwa siłowniki prasy zgniatającej. |  |  |
| - Podnośnik pojemników |  |  |
| - Obsługiwanie pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l, bez konieczności podnoszenia w/w pojemników |  |  |
| - System wagowy |  |  |
| - System wagowy musi zawierać jako komponent zestaw czujników tensometrycznych o hermetycznej obudowie przystosowanych do montażu w urządzeniu zasypowym pojazdu: |  |  |
| - Liczba: szt 2. |  |  |
| - Nośnościami ( kg ): 2 000. |  |  |
| - Szerokim zakresem temperaturowym pracy. |  |  |
| - Skompensowany: (-10°C ÷ +40°C). |  |  |
| - Nieskompensowany: (-40°C ÷ +80°C). |  |  |
| - Ochroną przepięciową. |  |  |
| - Nośność/obciążenie min. 1000 kg każdy. |  |  |
| - Klasa dokładności min. C3. |  |  |
| - Stopień ochrony czujnika przed wpływem czynników zewn. (klasa szczelności IP Rating) min. IP67. |  |  |
| - Stopień ochrony układu przeniesienia obciążenia na czujniki (IP Rating) min. IP67. |  |  |
| - Zabezpieczenie przed przeciążeniem – min. 300% (obciążenie niszczące). |  |  |
| - Graniczne przeciążenie pomiarowe – 200% (obciążenie nieniszczące). |  |  |
| - System wagowy musi posiadać terminal (modułowy terminal wagowy) o następujących parametrach: |  |  |
| - Montaż w kabinie pojazdu. |  |  |
| - Dokładność - działka legalizacyjna (odczytowa) – 2 kg dla całego zakresu ważenia bez konieczności dokonywania zmian zakresu. |  |  |
| - Klasa dokładności wagi wg MID - Y(b) dla wag automatycznych. |  |  |
| - Certyfikat OIML (lub tożsamy). |  |  |
| - Stopień ochrony IP Rating – min. IP55. |  |  |
| - Zasilanie 12-30V DC. |  |  |
| - Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -10 ÷ +50 °C. |  |  |
| - Klawiatura funkcyjna zewnętrzna (nie dopuszcza się wariantu ekranów dotykowych). |  |  |
| - Złącza 1 x RS232 lub 1 x RS485 (konfiguracja minimalna). |  |  |
| - Możliwość podłączenia inklinometru (pochyłomierza). |  |  |
| - Wejście sygnału położenia pojemników. |  |  |
| - Realizacja pomiaru w sposób automatyczny/dynamiczny. |  |  |
| - System wagowy musi posiadać jako komponent certyfikowaną drukarkę paragonową o parametrach: |  |  |
| - Montaż w kabinie kierowcy. |  |  |
| - Szerokość papieru – min. 112 mm max. 115 mm. |  |  |
| - Szerokość wydruku – min. 100 mm. |  |  |
| - Napięcie zasilające 9 V DC. |  |  |
| - Złącze RS 232, opcjonalnie USB. |  |  |
| - Możliwość zastosowania rolek papieru o długości papieru w rolce 40 m (lub dłuższej). |  |  |
| - Zegar czasu rzeczywistego + kalendarz z możliwością zastosowania w wydrukach. |  |  |
| - Wyświetlacz LCD. |  |  |
| - Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -10 ÷ +50 °C. |  |  |
| - Rejestrator video oraz kamery |  |  |
| - Mobilny video rejestrator samochodowy z możliwością podłączenia od jednej do czterech kamer z opcją pracy w trybie nocnym. |  |  |
| - Zapis danych odbywa się na dysku twardym, który umożliwia przechowywanie danych z jednej kamery przez trzy miesiące. |  |  |
| - Nagrywanie odbywa się tylko podczas pracy pojazdu (praca kamer odbywa się tylko przy włączonej stacyjce). |  |  |
| - Obsługa systemu GPS – możliwość jednoczesnej wizualizacji pojazdu na mapie oraz widoku z kamer wraz z określeniem prędkości pojazdu. |  |  |
| - Możliwość przenoszenia danych za pomocą zewnętrznego nośnika danych np. pendrive. |  |  |
| - Możliwość automatycznej transmisji danych przez Wi-Fi. |  |  |
| - Bardzo niski pobór prądu (rozruch: do 2.5 A w czasie max. 5 sekund, następnie max. 1.8 A, do 30 W przy podłączonych 3 kamerach z dyskiem). |  |  |
| - Praca w temperaturze od -20C do +50C |  |  |
| - Dwie kamery kopułkowe wandaloodporna na tył zabudowy o klasie szczelności IP67, temperatura pracy -30C do +50C. Rejestracja kolorowego obrazu za pojazdem w odległości od 0 do 30 metrów i o szerokości obrazu 160-180 stopni. |  |  |
| - Kamera kopułkowa wandaloodporna o klasie szczelności IP55, temperatura pracy -30C do +50C. Rejestracja kolorowego obrazu za pojazdem w odległości od 0 do 30 metrów i o szerokości obrazu 100-130 stopni. |  |  |
| - Monitor LCD umieszczony w kabinie umożliwiający podgląd z kamer. |  |  |
| - Rejestracja na nagraniu daty i godziny odbioru odpadów. |  |  |
| - Możliwość wstawienia stałego napisu (np. nazwa firmy). |  |  |
| - Możliwość wprowadzenia znaku wodnego potwierdzającego autentyczność nagrania. |  |  |
| - System monitorowania – opis urządzenia rejestrującego |  |  |
| - Urządzenie rejestrujące – wyposażone jest w rozbudowane możliwości lokalizacji oraz rejestracji parametrów pracy pojazdu. Dane z pojazdów transmitowane są przy pomocy transmisji GPRS i/lub SMS. |  |  |
| - Wiązka przewodów: a) złącze główne (zasilanie, wejścia, wyjścia), b) dodatkowe złącza dla czujników (wejścia cyfrowe, wejścia analogowe). |  |  |
| - Antena GPS. |  |  |
| - Antena GSM. |  |  |
| - Możliwość rozbudowy - współpracy z dodatkowymi czujnikami pomiarowymi i urządzeniami: |  |  |
| - czytnik pastylek kodowych - identyfikacyjnych, |  |  |
| - moduł pomiaru paliwa w oparciu o odczyt z systemu CAN pojazdu, |  |  |
| - elektroniczna sonda pomiaru paliwa, |  |  |
| - moduł CAN do odczytu innych parametrów pojazdu, |  |  |
| - zasilanie buforowe - akumulator żelowy od 2 Ah do 7 Ah 12V, |  |  |
| - blokada uruchomienia silnika z możliwością zdalnego rozłączenia, |  |  |
| - Homologacja Ministra Transportu. |  |  |
| - System monitorowania – dane techniczne urządzenia |  |  |
| - Napięcie zasilania centrali systemu: zakres napięciowy współpracujący z wszystkimi zakresami napięciowymi instalacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu specjalistycznego (max. napięcie do 29 V). |  |  |
| - Pobór prądu centralki podczas postoju pojazdu do 15mA. |  |  |
| - Zakres temperatur pracy modułu od -30°C do +70°C. |  |  |
| - Odbiornik GPS - 20 kanałowy (dokładność pomiaru do 5m). |  |  |
| - Modem GSM. |  |  |
| - Ilość wejść/wyjść cyfrowych: 10, Ilość wejść analogowych: 2, Ilość wejść licznikowych 2. |  |  |
| - Wyjście do współpracy z urządzeniami audio do dwukierunkowej komunikacji głosowej. |  |  |
| - Wewnętrzna pamięć danych o pojemności kilkunastu tysięcy rekordów (zdarzeń). |  |  |
| - Standardowa rejestracja i odświeżanie pozycji pojazdu na mapie cyfrowej, co 15-30 s na terenie Polski. |  |  |
| - System monitorujący – pozostałe parametry i funkcjonalność |  |  |
| - Lokalizacja GPS. |  |  |
| - Lokalizacja GSM, w którym znajduje się urządzenie. |  |  |
| - Transmisja GPRS w Polsce. |  |  |
| - Transmisja SMS. |  |  |
| - Alarmowanie Użytkowników o wybranych zdarzeniach przy użyciu komunikatu SMS. |  |  |
| - Pomiar paliwa w oparciu o odczyt paliwa przy pomocy magistrali CAN. |  |  |
| - Pomiar prędkości obrotowej silnika przy użyciu czytnika CAN. |  |  |
| - Pomiar przebytej odległości (wewnętrznie przez sygnał GPS), lub przez czytnik CAN. |  |  |
| - Pomiar prędkości przy pomocy GPS, bądź czytnika CAN. |  |  |
| - Identyfikacja kierowcy przy pomocy pastylki DALLAS. |  |  |
| - Pomiar paliwa przy pomocy sondy pomiaru paliwa. |  |  |
| - Współpraca urządzenia rejestrującego z programem wizualizacyjnym oraz oprogramowaniem Systemu poprzez serwer dostawcy i mapy cyfrowe, przetwarzanie i udostępnianie danych Użytkownikom na następujących zasadach: |  |  |
| - Dostęp do programu wizualizacyjnego za pośrednictwem sieci Internet i serwera Dostawcy. |  |  |
| - Cyfrowa mapa Polski. |  |  |
| - Możliwość sterowania mapą elektroniczną (przybliżanie, oddalanie, przesuwanie, wyszukiwanie adresów i zapis dowolnego, domyślnego widoku mapy itp.). |  |  |
| - Wybór pojazdów, które mają zostać pokazane na mapie (możliwość wyboru określonej grupy lub pojedynczego pojazdu). |  |  |
| - Wyświetlanie na mapie informacji o: pozycji, prędkości, kierunku jazdy i identyfikacji pojazdu (np.: nr rejestracyjny). |  |  |
| - Możliwość tworzenia i definiowania na mapie miejsc istotnych (obszarów, stref, miejsc szczególnych) dla Użytkownika itp. |  |  |
| - Alarmowanie wybranych Użytkowników/a o opuszczeniu wyznaczonego obszaru, strefy, trasy (np. w formie komunikatu e-mail, sms). |  |  |
| - Możliwość odtwarzania historycznych i bieżących danych dot. przebiegów pojazdów (np. tras, przejazdów). |  |  |
| - Możliwość automatycznego zapisywania sygnalizacji i alarmów uprzednio zdefiniowanych przez Użytkownika. |  |  |
| - Możliwość wysłania przez Użytkownika żądania odświeżenia danych na temat położenia i stanu pojazdu. |  |  |
| - Możliwość wysyłania do pojazdu sygnałów pozwalających na sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w pojeździe. |  |  |
| - Raportowanie przez System informacji o zużyciu paliwa z uwzględnieniem wybranych zdarzeń (np. tankowanie pojazdu) oraz prezentowanie na mapie elektronicznej. |  |  |
| - Generowanie i sortowanie raportów według dowolnie zdefiniowanych kryteriów. |  |  |
| - Tworzenie dowolnych zestawień oraz wykresów na podstawie danych zebranych z systemu w formacie powszechnie stosowanych arkuszy kalkulacyjnych. |  |  |
| - Dostęp do archiwalnych raportów. |  |  |
| - Możliwość drukowania danych (tabel, zestawień, raportów) oraz widoków map bezpośrednio z programu. |  |  |
| - Możliwość eksportu danych (tabel, zestawień, raportów) oraz widoków map bezpośrednio z programu do dokumentu PDF. |  |  |
| - Możliwość tworzenia własnych szablonów wizualizacyjnych. |  |  |
| - Możliwość nadania różnych uprawnień dostępowych dla określonej grupy użytkowników. |  |  |
| - Podstawowe dane rejestrowane za pośrednictwem systemu z możliwością analizy w dowolnie zdefiniowanym okresie |  |  |
| - Lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym. |  |  |
| - Zobrazowanie bieżącej lub historycznej pozycji pojazdu na mapie elektronicznej. |  |  |
| - Początek i koniec trasy pojazdu. |  |  |
| - Punkty przebytej drogi pojazdu. |  |  |
| - Długość całkowitej trasy pojazdu podana w kilometrach. |  |  |
| - Długość poszczególnych odcinków podana w kilometrach. |  |  |
| - Tankowanie paliwa, bieżący stan paliwa w zbiorniku, zużycie paliwa, nieuprawniony pobór paliwa, kontrola paliwa w czasie wolnym od pracy. |  |  |
| - Uzyskiwane przez pojazd prędkości (w tym średnie i maksymalne). |  |  |
| - Rejestracja przekroczeń prędkości zdefiniowanej przez użytkownika. |  |  |
| - Użycie pojazdu w czasie wolnym od pracy lub innym zdefiniowanym przez użytkownika okresie. |  |  |
| - Pobyt pojazdu w zdefiniowanych strefach i obszarach wraz z rejestracją wszystkich parametrów dot. jazdy i postoju. |  |  |
| - Rejestracja zdarzeń ponadnormatywnych zdefiniowanych przez użytkownika (np. pobyt w zabronionym obszarze). |  |  |
| - Rejestracja przebiegów całkowitych pojazdu. |  |  |
| - Rejestracja odłączenia zasilania w pojeździe. |  |  |
| - Rejestracja czasu pracy pojazdu. |  |  |
| - Wymagania sprzętowe dla instalacji oprogramowania: |  |  |
| - Procesor PIV 1,5 GHz. |  |  |
| - Pamięć 512 MB. |  |  |
| - Karta graficzna - min. 800x600. |  |  |
| - Port USB + port COM. |  |  |
| - System operacyjny w wersji 32 bitowej: Windows 7,2000,XP,Vista. |  |  |
| - Minimalna ilość wolnego miejsca na dysku twardym: 50MB. |  |  |
| - Możliwość połączenia TCP/IP. |  |  |
| - Pozostałe |  |  |
| - Światło alarmowe typu „kogut” z tyłu pojazdu. |  |  |
| - Tylne dwa stopnie uchylane wyposażone w czujnik, zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE. |  |  |
| - Boczne osłony przeciwnajazdowe. |  |  |
| - Zabudowa odpowiadająca najnowszym wytycznym CE. |  |  |
| - Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów. |  |  |
| - Układ centralnego smarowania zapewniający właściwe smarowanie najbardziej obciążonych elementów prasy zgniatającej i przegubów podnoszenia odwłoka. |  |  |
| - Układ rozłączający napęd śmieciarki, gwarantujący bezpieczeństwo pracy obsługi. |  |  |
| - Oświetlenie zasypu. |  |  |
| - Oświetlenie lewej i prawej strony pod zabudową. |  |  |
| - Uchwyty dla ładowaczy antypoślizgowe, izolujące od metalu. |  |  |
| - Skrzynia narzędziowa. |  |  |
| - Zbiornik z czystą wodą do mycia rąk. |  |  |
| - Trwale zamontowane uchwyty na łopatę i miotłę. |  |  |
| - Urządzenie do dezynfekcji i mycia pojemników o ciśnieniu min. 25 bar i wydajności 25l na minutę. |  |  |
| - Dodatkowe wymagania dotyczące dostawy pojazdu |  |  |
| - Gwarancja – 24 miesiące na cały pojazd. |  |  |
| - Autoryzowany serwis podwozia, zabudowy oraz urządzenia zasypowego winien znajdować się na terenie RP. |  |  |
| - Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym – 36 godzin od momentu zgłoszenia awarii. |  |  |
| - Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie (koło zapasowe, gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy lub lampy, klin pod koła szt. 1, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny 10-tonowy) oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w RP, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. |  |  |
| - Wykonawca zapewni szkolenie obsługi Zamawiającego bezpośrednio przy dostawie pojazdu. |  |  |
| - W dniu dostawy wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim. |  |  |

………………………………………………		…………..………………………………

(miejscowość i data)	(podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)